### République Algérienne Démocratique et Populaire

### Ministère de la Formation et de l’enseignement Professionnels

#### Institut National

#### De la

#### Formation Professionnelle

REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Carrelage – Faïence - Mosaïque

CODE : BTP0708

Comité d’homologation

Visa BTP 03/07/07

Niveau II

CAP

2007

9. Chemin d’Hydra  EL-BIAR  -Alger -   (Tél) : 021.92.24.27/36   Fax) :021. 92.23.18

### TABLE DES MATIERES

#### INTRODUCTION

I- DONNEES GENERALES SUR LA PROFESSION

II- IDENTIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL PAR ENTREPRISE

III- TABLEAU DES TACHES ET DES OPERATIONS

IV- DESCRIPTION DES TACHES

V- ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS

VI- EQUIPEMENTS ET MATRIAUX UTILISES

VII- CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES

VIII- SUGGESTIONS QUANT A LA FORMATION

##### INTRODUCTION

Dans le cadre de l’élaboration du programme de formation dans la spécialité carrelage faïence mosaïque, des enquêtes  ont été effectuées au niveau d’entreprises de réalisation possédant des ouvriers qualifiés dans la pose des revêtements horizontaux et verticaux. Des entrevues ont été réalisées avec des personnes exerçant le métier dans le but de définir la profession et de préciser ses taches et opérations ainsi que d’en établir les conditions et les critères de réalisation.

Dans ce rapport, on présente les informations recueillies au cours de l’analyse du métier, permettant ainsi une description détaillée de la profession de carreleur faïencier mosaïste.

###### i-Donnees GENERALEs sur la profession

###### I-Données Générales sur la profession

1.1   Présentation de la profession :

- Dénomination de la spécialité :   carreleur faïencier mosaïste

- Définition de la profession

Le carreleur faïencier mosaïste est un ouvrier qui réalise la pose au sol et au mur de divers types de carreaux par divers procédés. Il intervient généralement après les travaux de gros œuvre.

Seul ou en équipe, il travaille à intérieur et à l’extérieur des différentes constructions. Il doit coordonner son travail avec d’autres corps d’états et en particulier avec l'électricien, le plombier et le peintre.

Actuellement, le métier de carreleur faïencier mosaïste est exercé sous d’autres dénominations telles que carreleur faïencier. Les deux tendent à faire qu'un et permettent des réalisations particulièrement décoratives.

Le carreleur faïencier mosaïste façonne et pose une grande diversité de matériaux : les grès émaillés ou cérames, les faïences, les pierres naturelles ou reconstituées     (marbre, granit ….), la terre cuite, les pâtes de verre, les pavages ou dalles en béton ….

En partant  des plans, des schémas, et  surtout des directives reçues, le carreleur faïencier mosaïste est chargé essentiellement de :

- Analyser l’ouvrage.

- Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie.

- Poser des revêtements de sol.

- Poser les carreaux de sol en opus incertum

- Mettre en œuvre un revêtement sur escalier

- Poser des dallages extérieurs.

- Poser des carreaux de faïence.

- Mettre en œuvre des revêtements  en mosaïque

  - Conditions de travail :

- Lieu de travail : Le carreleur faïencier mosaïste exerce son métier essentiellement dans le domaine-artisanal comme maître-artisan. Il peut être aussi recruté par les entreprises du bâtiment. Sur chantier, il travail à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions.

Caractéristiques du milieu de travail :

Eclairage : Naturel et artificiel.

Température et humidité : Il est soumis aux conditions atmosphériques variables du chantier.

Bruits et vibrations : bruits du matériel et des équipements utilisés au chantier.

Poussière : environnement de travail poussiéreux (poussière de nettoiement et des  matériaux utilisés).

- Les risques professionnels :

- Plaies et blessures dues à l’utilisation de matériel tranchant.

- Chutes dues au travail en hauteur (fractures et entorses …)

- Electrocution due a la manipulation de machines électriques.

- Blessures liées à la manutention manuelle ou mécanisée.

- Les contacts sociaux :

Le carreleur faïencier mosaïste travail souvent en équipe. Il doit coordonner son travail avec d’autres corps d’états et en particulier avec l'électricien, le plombier et le peintre. Il doit aussi rendre compte à son supérieur hiérarchique et au maître de l’ouvrage ce qui nécessite un bon sens de la communication  et des relations commerciales.

  - Exigences de la profession :

  - - Physiques :

    - Ce métier exige une bonne condition physique ; Le travail s’exécute souvent dans des positions difficiles et inconfortables.

    - Avoir une bonne vision.

    - Avoir une bonne dextérité.

-  Intellectuelles :

-  Jouissance de toutes les facultés mentales.

-  Esprit méthodique.

-  Sens de l’organisation.

- Minutie, souci de l’esthétique et goût du travail précis.

- Contre indications :

    - Ne pas présenter un handicap physique.

    - Ne pas être sujet au vertige.

    - Ne pas être allergique à la poussière.

    - Ne pas être épileptique.

    - Ne pas être claustrophobe.

  - Responsabilité de l’opérateur :

- Matérielle :

- Le carreleur faïencier mosaïste est responsable des équipements du matériel et de l’outillage qu’il utilise.

- Décisionnelle :

-  Le carreleur faïencier mosaïste doit être capable de prendre  de décision favorisant la qualité de son travail.

- Morale :

-  Adopter une aptitude vigilante pour l’utilisation adéquate de son matériel.

  - Respecter  les temps alloués.

  - Veiller sur la qualité de la prestation.

- Sécurité : Il doit respecter  les consignes d’hygiène et de sécurité.

  - Possibilité de promotion :

- Cadre réglementaire : statut

- Accès aux postes supérieurs :

- Par expérience professionnelle (poste de responsabilité) : il peut être chef d’équipe, comme il peut créer sa propre entreprise.

1.6-    Formation :

  - Condition d’admission :

        - Age minimum : 16 ans.

        - N.S.R (niveau scolaire réduit)

  - Durée de formation :

-   12 mois, dont 06 semaines de stage pratique

Diplôme : Certificat  d’aptitude professionnelle (C.A.P  Niveau  II).

# II- IDENTIFACATION  DES  POSTES  DE  TRAVAIL

La présente spécialité fait l’objet de deux postes de travail qui sont :

  - Mise en œuvre de revêtements en carreaux

  - Mise en œuvre de revêtements en mosaïques.

| Entreprises | Postes | Tâches |
| --- | --- | --- |
| Entreprises publics et privées. Artisans | P1 - Mise en œuvre de revêtements en carreaux. | T-1-1- Analyser l’ouvrage T-1-2 - Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie. T-1-3 - Poser des revêtements de sol T-1-4 : Poser les carreaux de sol en opus incertum T-1-5 - Mettre en oeuvre un revêtement sur escalier T-1-6- Poser des dallages extérieurs. T-1-7 - Poser des carreaux de faïence. |
|  | P2 - Mise en œuvre de revêtements en mosaïques . | T-2-1- Réaliser des travaux préparatoires à la pose de la mosaïque T-2-2- Exécuter la pose de panneaux de mosaïque T-2-3 - Exécuter décorations en mosaïque |

III-  TABLEAU DES TACHES ET DES  OPERATIONS

| TACHES | OPERATIONS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1-1 :Analyser l’ouvrage | Op-1 :Se concerter avec le maître de l’ouvrage. | Op-2 : Lire et interpréter les documents liés à son ouvrage | Op-3 : Relever les informations sur site | Op-4 : Déterminer les quantités des matériaux à mettre en œuvre | Op5 : Définir l’ordre prévisionnel des taches relatives à son ouvrage. |  |
| T-1-2 : Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie | Op1 : Implanter un ouvrage | Op-2 : Mettre en œuvre des cloisons et des murets | Op-3 : Mettre en œuvre des tablettes et socles | Op-4 : Mettre en œuvre des supports de sanitaires | Op-5 : Mettre en œuvre des enduits et des chapes |  |
| T-1-3 : Poser des revêtements de sol . | Op-1 : Contrôler l’état du support( cohésion , planéité , résistance … ). | Op-2 : Etablir les alignements et les repères de niveaux | Op-3: Exécuter des opérations de ragréage | Op-4 : Mettre en place des accessoires ( joints de dilatation – siphon de sol, isolants….) | Op-5 : Préparer le mortier de pose | Op-6 : Poser les carreaux |
|  | Op-7 : Exécuter les coupes nécessaires | Op-8 : Jointoyer | Op-9: Poser des plinthes |  |  |  |
| T-1-4 : Poser les carreaux de sol en opus incertum | Op-1: Préparer les fragments de carreaux | Op-2 : Tracer les repères de niveau | Op-3 : Poser les carreaux de sol en opus incertum | Op-4 : Jointoyer |  |  |
| T-1-5 : Mettre en oeuvre un revêtement sur escalier | Op-1: Rectifier les dimensions des marches et contres marches | Op-2 : Préparer le mortier | Op-3 : Poser les carreaux des marches et des contres marches | Op-4 : Poser les plinthes en crémaillère | Op-5: Poser les plinthes rampantes | Op-6 : Jointoyer |
| T-1-6 - Poser des dallages extérieurs. | Op-1 : Préparer le support | Op-2 : Tracer les repères de niveau | Op-3: Préparer le mortier de pose . | Op-4 : Poser les dallages . | Op-5 : Jointoyer . |  |
| T-1- 7 : Poser des carreaux de faïence. | Op-1 : Contrôler l’état du support( rugosité, cohésion, humidité , planéité , verticalité, équerrage… ). | Op-2 : Monter et démonter des échafaudages (de faible hauteur ) | Op-3 : Dresser les fonds | Op-4 : Installer les règles de départ | Op-5 : Préparer le mortier ou mortier colle | Op-6 : Mettre en place les carreaux de faïence |
|  | Op-7 : Exécuter les coupes nécessaires | Op-8 : Jointoyer |  |  |  |  |
| T-2-1: Réaliser les travaux préparatoires à la pose de la mosaïque | Op-1 : Analyser les dessins | Op-2 : Etablir un plan de pose | Op-3 : Quantifier les matériaux à mettre en œuvre | Op-4 : Préparer le support |  |  |
| T-2-2: Exécuter la pose de panneaux de mosaïque | Op-1 : Tracer les axes et les points de repères | Op-2 : Préparer le mortier | Op-3 : Tirer la chape | Op-4 : Mettre en place les panneaux de la mosaïque | Op-5 : Exécuter les travaux de finition |  |
| T-2-3: Exécuter des décorations en mosaïque | Op-1 : Adapter les dessins, lettres et motifs a l’échelle des support | Op-2 : Tracer les dessins , lettres et motifs sur du papier | Op-3 : Coller les éléments de la mosaïque directement sur le papier | Op-4 : Presser les éléments de la mosaïque | Op-5 : Préparer le cadre de bois correspondant aux éléments et motifs décoratifs | Op-6 : Coller les éléments de la mosaïque dans le cadre |
|  | Op-7 : Poser les éléments décoratifs de la mosaïque | Op-8 : Exécuter les travaux de finition |  |  |  |  |

IV    -     DESCRIPTION    DES    TÂCHES

Tâche-1-1 :  Analyser l’ouvrage

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1 :Se concerter avec le maître de l’ouvrage. Op-2 : Lire et interpréter les documents liés à son ouvrage Op-3 : Relever les informations sur site Op-4 : Déterminer les quantités des matériaux à mettre en œuvre Op-5 : Définir l’ordre prévisionnel des taches relatives à son ouvrage. | Cette tâche s’exécute seul, sans et/ou sous supervision A l’aide de : - Matériel de mesure ( double mètre – rubans ) - Matériel de dessin - Des consignes orales et écrites - De dossiers d’exécution ( descriptif, croquis, plans…) - Documentation technique . - Fiches techniques , normes et réglementation. | - Respect des instructions reçues. - Interprétation correcte des plans et des cahiers de charge. - Précision des relevées . - Justesse des calculs. |

Tâche-1-2 :  Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie .

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op1 : Implanter un ouvrage . Op2 : Mettre en œuvre des cloisons de douches et des murets. Op3 : Mettre en œuvre Mettre en œuvre des tablettes et socles . Op-4 : Mettre en œuvre des supports de sanitaires ( habillage de baignoires …) Op-5 : Mettre en œuvre des enduits et des chapes . | Cette tâche s’exécute en équipe, sans ou sous supervision à l’aide de : - Matériel de mesure et de contrôle de la planéité , de la verticalité, de l’horizontalité et de l’équerrage des éléments de l’ouvrage. - Outillage du maçon ( marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau - fil à plomb – équerre – niveau à bulle – niveau d’eau – double mètre – ruban – cordeau – planches - sert joints – brouette – pelle – tamis ….) . - Matériaux de construction ( briques – parpaing – granulats – liant hydraulique…… ) - Dessins d’exécution - Fiches techniques et réglementation. - Situation réelle ou simulée | - Justesse des tracés - Implantation conforme au plan d’exécution - Quantification correcte des matériaux - Respect des dosages - Utilisation correcte du matériel - Conformité des réalisations aux plans d’exécution - Respect des recommandations techniques - Respect des règles d’hygiène et de sécurité |

Tâche-1-3 : Poser des revêtements de sol

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1 : Contrôler l’état du support( cohésion , planéité , résistance … ). Op-2 : Etablir les alignements et les repères de niveaux Op-3: Exécuter des opérations de ragréage Op-4 : Mettre en place des accessoires ( joints de dilatation – siphon de sol, isolants….) Op-5 : Préparer le mortier de pose Op-6 : Poser les carreaux Op-7 : Exécuter les coupes nécessaires Op-8: Jointoyer Op-9: Poser des plinthes . | -Cette tâche s’exécute en équipe, sous supervision à l’aide de : - Outils et matériels de traçage et de vérification de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d’eau – niveau à bulle – réglettes - pointe à tracer – pelote de cordeau – compas – équerre – crayon ..) - Matériels de pose et de coupe (– tronçonneuse électrique - ponceuse électrique - perceuse électrique - carrelette – machine a dresser les carrelages - tenailles – petits burins – scie égoïne - coupe verre – jeu de guides joints - spatules -grattoir – maillet - brosse – éponge – pinceaux – raclette - balai – serpillière – frottoir …) - Outillage de chantier ( marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau - fil à plomb – planches - sert joints – brouette – pelle – tamis ….) . - Matériaux : ( carreaux appropriés aux techniques utilisées - des plinthes - granulats et liants hydrauliques pour scellements au mortier et jointoiement – colle pour scellement collée … ) - Différents accessoires et produits isolants . - Des informations orales et écrites - Dessins d’exécution - Catalogues et fiches techniques – normes et réglementation - Situation réelle ou simulée | - Respect des instructions reçues. - Interprétation correcte des mesures . - Quantification correcte des matériaux. - Précision des tracés et des coupes . - Respect des dosages. - Utilisation correcte du matériel . - Respect des recommandations techniques . - Qualité du travail ( planéité – régularité des joints – propreté …) - Respect des délais - Respect des techniques et des méthodes de travail. - Respect des règles d’hygiène et de sécurité |

Tâche-1-4- Poser des carreaux de sol en opus incertum

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1 : Préparer les fragments de carreaux Op-2 : Tracer les repères de niveau Op-3 : Poser les carreaux de sol en opus incertum Op-4 : Jointoyer | - -Cette tâche s’exécute en équipe, avec ou sous supervision à l’aide : - Outils et matériels de traçage et de vérification de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d’eau – niveau à bulle – réglettes - pointe à tracer – pelote de cordeau – compas – équerre – crayon ..) - Matériels de pose et de coupe (tronçonneuse électrique - ponceuse électrique - carrelette – machine a dresser les carrelages -tenailles – petits burins -grattoir – maillet - brosse – éponge - balai – serpillière – frottoir …) - Outillage de chantier ( marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau – planches – brouette – pelle – tamis ….) . - Matériaux : ( carreaux appropriés aux techniques utilisées - granulats et liants hydrauliques pour scellement au mortier et jointoiement … ) - Des informations orales et écrites - Dessins d’exécution - Situation réelle ou simulée | - Respect des instructions reçues. - Justesse des tracés - Harmonie des couleurs et des tailles des éléments posés - Quantification correcte des matériaux - Respect des dosages - Utilisation correcte du matériel - Respect des recommandations techniques - Choix adéquat des outils. - Qualité du travail ( planéité – régularité des joints – propreté …) - Respect des délais - Respect des techniques et des méthodes de travail - Respect des règles d’hygiène et de sécurité |

Tâche-1-5- Mettre en oeuvre un revêtement sur escalier

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1: Rectifier les dimensions des marches et contres marches Op-2 : Préparer le mortier Op-3: Poser les carreaux des marches et des contres marches Op-4: Poser les plinthes en crémaillère Op-5: Poser les plinthes rampantes Op-6: Jointoyer | - -Cette tâche s’exécute en équipe, sous supervision à l’aide de : Outils et matériels de traçage et de vérification de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d’eau – niveau à bulle – réglettes - pointe à tracer – pelote de cordeau – compas – équerre – crayon ..) - Matériels de pose et de coupe (– tronçonneuse électrique - ponceuse électrique - perceuse électrique - carrelette – machine a dresser les carrelages - tenailles – petits burins – scie égoïne - coupe verre – jeu de guides joints - spatules -grattoir – maillet - brosse – éponge – pinceaux – raclette - balai – serpillière – frottoir …) - Outillage de chantier ( marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau - fil à plomb – planches - sert joints – brouette – pelle – tamis ….) . - Matériaux : ( carreaux appropriés aux techniques utilisées - des plinthes - granulats et liants hydrauliques pour scellement au mortier et jointoiement ) - Des informations orales et écrites - Dessins d’exécution - Situation réelle ou simulée | - Respect des instructions reçues. - Interprétation correcte des mesures - Régularité des marches et des contre marches - Quantification correcte des matériaux. - Précision des tracés et des coupes - Respect des dosages. - Utilisation correcte du matériel . - Respect des recommandations techniques . - Qualité du travail ( planéité – régularité des joints – propreté …) - Respect des délais - Respect des règles d’hygiène et de sécurité |

Tâche-1-6- Poser des dallages extérieurs.

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1 : Préparer le support Op-2 : Tracer les repères de niveau Op-3: Préparer le mortier de pose Op-4: Poser les dallages Op-5: Jointoyer | - -Cette tâche s’exécute en équipe, sous supervision à l’aide de : - Outils et matériels de traçage et de vérification de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d’eau – niveau à bulle – réglettes - pointe à tracer – pelote de cordeau – compas – équerre – crayon ..) - Matériels de pose et de coupe (– tronçonneuse électrique – machine a dresser les carrelages - tenailles – petits burins -grattoir – maillet - brosse – éponge - balai – frottoir …) - Outillage de chantier ( marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau – planches - sert joints – brouette – pelle – tamis ….) . - Matériaux : ( dallages pour revêtements extérieurs - granulats et liants hydrauliques pour scellement au mortier et jointement … ) - Des informations orales et écrites - Dessins d’exécution - Catalogues et fiches techniques – normes et réglementation - Situation réelle ou simulée | - Respect des instructions reçues. - Interprétation correcte des mesures - Quantification correcte des matériaux. - Précision des tracés et des coupes - Respect des dosages. - Utilisation correcte du matériel . - Respect des recommandations techniques . - Qualité du travail ( planéité – régularité des joints – propreté …) - Respect des délais - Respect des pentes des écoulements pluviaux - Respect des règles d’hygiène et de sécurité |

Tâche-1-7- Poser des carreaux de faïence.

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1 : Contrôler l’état du support( rugosité, cohésion, humidité , planéité , verticalité, équerrage… ). Op-2 : Monter et démonter des échafaudages (de faible hauteur ) Op-3 : Dresser les fonds Op-4 : Installer les règles de départ. Op-5 : Préparer le mortier ou mortier colle Op-6: Mettre en place les carreaux de faïence Op-7 : Exécuter les coupes nécessaires Op-8:Jointoyer | - -Cette tâche s’exécute en équipe, sous supervision à l’aide : - Echafaudages simples et outillage de montage . - Outils et matériels de traçage et de vérification de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d’eau – niveau à bulle – réglettes - pointe à tracer – cordeau – compas – équerre – crayon ..) - Matériels de pose et de coupe (– tronçonneuse électrique - ponceuse électrique - perceuse électrique - carrelette – tenailles - coupe verre – spatules - pelle - marteaux - burin – truelle – auge de mortier – taloche – fil à plomb - sceau –– grattoir – maillet - planches – sert joints - brosse – éponge – pinceaux – raclette - balai – chiffon – frottoir …) - Matériaux : ( carreaux appropriés aux techniques utilisées - des listels , frises , fresques , décors - granulats et liant hydraulique pour scellement au mortier – colle pour scellement collée … ) - Des informations orales et écrites - Dossier d ‘exécution - Catalogues et fiches techniques – normes et réglementation - Situation réelle ou simulée | - Respect des instructions reçues. - Interprétation correcte des mesures - Quantification correcte des matériaux. - Montage et démontage conforme aux recommandations techniques. - Précision des tracés et des coupes - Respect des dosages. - Utilisation correcte du matériel . - Respect des recommandations techniques . - Qualité du travail ( planéité – régularité des joints – propreté …) - Respect des délais - Respect des techniques et des méthodes de travail. - Respect des règles d’hygiène et de sécurité |

Tâche-2-1- Réaliser  les travaux préparatoires à la pose de la mosaïque

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1 : Analyser les dessins Op-2 : Etablir un plan de pose Op-3 : Quantifier les matériaux à mettre en œuvre Op-4 : Préparer les supports | Cette tâche s’exécute seul , sans ou sous supervision à l’aide de : - Matériel de dessin - Matériels et outillage nécessaire au contrôle et à la préparation des supports. ( niveau à bulle – réglettes – fil à plomb – équerre – pelote de cordeau – jeu de rapointis - crayon - double mètre – rubans – burins – marteau – grattoir – truelle – taloche – pelles – seaux – auge – brouette –tamis – brosse – balai …..) - Produits nécessaires aux différents types de remplissage. - Des informations orales et écrites - Dessins - catalogues et fiches techniques des différents produits - Situation réelle ou simulée | - Interprétation correcte des informations orales , écrites et dessinées. - Justesse du plan de pose - Disposition correcte et rationnelle du matériel et des matériaux - Choix judicieux du matériel - Utilisation correcte des instruments de contrôle - Respect des tolérances - Rapidité d’exécution - Respect des règles d’hygiène et de sécurité - Qualité du travail ( propreté – précision …) |

Tâche-2-2- Exécuter la pose  de panneaux de mosaïque

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1 : Tracer les axes et les points de repères Op-2 : Préparer le mortier Op-3 : Tirer la chape Op-4 : Mettre en place les panneaux de la mosaïque Op-5 : Exécuter les travaux de finition | Cette tâche s’exécute en équipe, sous supervision à l’aide de : - Matériels de pose et de coupe ( truelles - dame – rouleau aplanisseur – battes – équerre – marteau de pose – double mètre – pelote de cordeau – niveau – martelette – enclume – pince à mâchoires – scie égoïne - petits burins – raclette – éponge – brosse – serpillière – balai …) - Outillage du maçon ( marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau - fil à plomb – équerre – niveau à bulle – niveau d’eau - planches - sert joints – brouette – pelle – tamis …) - Matériaux de construction ( granulats – liant hydraulique…… ) - Panneaux de mosaïque - Des informations orales et écrites - Plan de pose - Fiches techniques des différents produits - Situation réelle ou simulée | - Respect des instructions reçues. - Justesse des tracés - Harmonie des couleurs et des tailles des éléments posés - Respect des dosages - Utilisation correcte du matériel - Conformité des réalisations au plan de pose - Respect des recommandations techniques - Respect des règles d’hygiène et de sécurité - Qualité du travail ( propreté – précision …) |

Tâche-2-3- Exécuter des décorations en mosaïque

| ## oPERATIONS | ## Conditions de réalisation | ## Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Op-1 : Adapter les dessins, lettres et motifs a l’échelle des support Op-2 : Tracer les dessins , lettres et motifs sur du papier Op-3 : Coller les éléments de la mosaïque directement sur le papier Op-4 : Presser les éléments de la mosaïque Op-5 : Préparer le cadre de bois correspondant aux éléments et motifs décoratifs Op-6 : Coller les éléments de la mosaïque dans le cadre Op-7 : Poser les éléments décoratifs de la mosaïque Op-8 : Exécuter les travaux de finition | Cette tâche s’exécute seul, sans ou sous supervision à l’aide de : - Feuilles blanches à dessin - Papier carbone - Matériel de dessin - Planchettes en contreplaqué - Des tesselles de différentes tailles et teintes soigneusement classés et nettoyées - Colle pour mosaïque - Du papier ( entre 70g et 90 g ) - Outillage de mosaïste : ( tamis à larges mailles – Pinceaux d’encollage – chiffon – brosse – large couteau – martelette – enclume – règles plates – règle graduée – équerre …) - Matériels de pose et de coupe - Des informations orales et écrites - De dessins – lettres – motifs - Fiches techniques des différents produits | - Respect des instructions reçues. - Harmonie des couleurs et des tailles des éléments posés - Utilisation correcte du matériel - Respect des recommandations techniques - Respect des règles d’hygiène et de sécurité - Qualité du travail ( propreté – précision …) |

# ANALYSE DES  RISQUES PROFESSIONNELS

| Sources de danger | Effets sur la santé | Moyens de prévention |
| --- | --- | --- |
| Equipements et matériels: Tache : T-1-2 au T-2-3 - Manipulation de matériel dur, pointu et tranchant - Manipulation de machines électriques - Travail en présence d’une tension Matière d’œuvre : Tache : T-1-2 au T-2-3 – Ciments – granulats – colles . Procédés et méthodes : Tache : T-1-2 au T-2-3 - Risques ergonomiques Environnement : Tache : T-1-2 au T-2-3 - Conditions atmosphériques - Poussière | - Blessures. - Electrocution . - Troubles respiratoires. - Maladies dermatologiques . -Entorse. -Blessures. - Lombalgie - Hernie discale. - Troubles respiratoires. - Engelure . | -Manipulation adéquate. -Port de vêtements protecteurs. - Moyens de préventions . -Vigilance. - Port de vêtements protecteurs (Gants – Masque - …) - Méthodes et moyens de travail sécuritaires - Manipulation adéquate - Port de vêtements protecteurs (Gants – Masque - …) - Vigilance - Contrôles médicales |

VI – EQUIPEMENTS ET MATERIAUX UTILISES

EQUIPEMENTS :

- Matériel de coupe : tronçonneuse – carrelette – scies à égoïne  – tenailles  - coupe verre – pince à mâchoires – martelette – enclume  - large couteau

- Matériel de perçage : perceuse électrique

- Matériel de pose  :-  Brouette – Pelle – tamis - dame – rouleau aplanisseur – battes - Masse – marteau – Burins – pointeau – crayon de maçon – pelote de Cordeau – Truelles – Auge à mortier  – taloche –Sceaux  - Niveau de maçon – fil a plomb -  Raclette – brosse -  pinceaux -  Balai – double Mètre -ruban – réglettes métalliques – réglettes en bois - Bois de coffrage…..

- Matériel de finition : ponceuse – meuleuse  - éponges - serpillière  - frottoir ….

MOYENS DE SECURITE :

- Gants de protection

- Combinaison

- Chaussures  de sécurité

- Casque

- Masque

MATIERE D’OEUVRE :

- Granulats - Ciments  - Acier - Briques – Parpaing ….

- Ciment-colles

- Colles pour mosaïque

- Papier à dessin – papier pour collage -  papier carbone

- Principaux carreaux : - carrelage – carreaux de grés cérame  – faïences  – marbre – plinthes  - des tesselles de différentes tailles et couleurs  …

- Produit d’étanchéité

- Produits d’isolation thermique

- Produits d’isolation phonique

VII - CONNAISSANCES  COMPLEMENTAIRES :

Le carreleur faïencier mosaïste doit posséder des connaissances lui permettant d’exercer adéquatement les tâches professionnelles.

Ces connaissances sont  récapitulées dans le tableau suivant :

| Discipline, domaine | Limite des connaissances exigées |
| --- | --- |
| Mathématiques | - Arithmétique - Tracé géométrique - Calcul de surfaces et volumes |
| Technologie | - Les différentes dispositions constructives d’une construction relativement à son champ d’intervention. |
| Communication | - La communication - Expression écrite et orale |
| Informatique | - Notions fondamentales sur l’informatique - Structure d’un micro-ordinateur - Utilisation d’un logiciel de traitement de texte et d’un tableur |
| Hygiène et sécurité | - les causes des accidents et les mesures préventives. - Notions sur le secourisme |
| Environnement | - Définition de l’environnement - Définition de l’écosystème - Les atteintes à l’environnement |

VIII-SUGGESTION QUANT A LA FORMATION

La formation d’un carreleur faïencier mosaïste doit être axée sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice du métier. A cet effet, il est suggéré :

D’organiser des visites de chantiers  afin de :

*  Permettre aux stagiaires de découvrir la réalité du travail avec toutes ses exigences et ses spécificités.

*  De sensibiliser le stagiaire de manière permanente aux  règles d'hygiène et de sécurité.

De donner aux futurs carreleurs faïenciers mosaïstes des connaissances assez solides en matière de protection de l’environnement

D’axer la formation sur des activités réelles et a caractères  professionnels .

De mettre a la disposition des stagiaires une riche documentation sur les ouvrages les matériaux et les techniques de mise en œuvre . les moyens audiovisuels sont d’un grand apport dans ce domaine .

La répétition des opérations de coupes et de pose associée a un outillage de qualité devra permettre une plus grande rapidité d’exécution .

En plus de la nécessité de la maîtrise des différentes techniques de mise en œuvres d’ouvrages en mosaïques , les stagiaires doivent avoir une bonne culture générale sur la mosaïque ( histoire et évolution de la mosaïques –évolution des techniques de réalisation – théorie de la couleur et des contrastes ….)